Légende :

1/4 : rouge

2/4 : orange

3/4 : vert

4/4 : bleu

| N° point d’accès | Access Point | Force du signal | Niveau du signal dBm | Bruit du signal dBm | SNR dB | Canaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3/4 | -60 | -92 | 32 | 1, 6, 11, 48, 128, 161 |
| 2 | 3 | 3/4 | -66 | -93 | 27 | 1, 11, 128 |
| 3 | 8 | 3/4 | -58 | -93 | 35 | 1, 6, 11, 48, 100, 149, 161 |
| 4 | 10 | 3/4 | -57 | -92 | 35 | 1, 6, 11, 48, 60, 100, 149, 161 |
| 5 | 8 | 3/4 | -62 | -90 | 28 | 1, 6, 11, 48, 100, 149, 161 |
| 6 | 10 | 3/4 | -62 | -91 | 29 | 1, 6, 11, 48, 60, 100, 149, 161 |
| 7 | 9 | 3/4 | -65 | -91 | 26 | 1, 11, 40, 48, 60, 100, 149 |
| 8 | 11 | 3/4 | -68 | -92 | 24 | 1, 6, 11, 48, 60, 100, 149, 161 |
| 9 | 8 | 3/4 | -61 | -92 | 31 | 1, 6, 11, 48, 60, 100, 149, 161 |
| 10 | 6 | 3/4 | -61 | -93 | 32 | 1, 6, 11, 48, 100, 149 |
| 11 | 3 | 3/4 | -60 | -90 | 30 | 11, 149 |
| 12 | 9 | 3/4 | -67 | -93 | 26 | 1, 6, 11, 40, 44, 52, 157 |
| 13 | 6 | 3/4 | -66 | -92 | 26 | 1, 6, 40, 52, 100 |
| 14 | 6 | 3/4 | -65 | -92 | 27 | 1, 6, 40, 52, 100 |
| 15 | 6 | 2/4 | -70 | -92 | 22 | 1, 11, 40, 44, 52 |
| 16 | 9 | 3/4 | -61 | -92 | 31 | 1, 6, 11, 36, 52, 108 |
| 17 | 11 | 3/4 | -59 | -92 | 33 | 1, 6, 11, 36, 44, 64, 108, 149 |
| 18 | 6 | 3/4 | -67 | -91 | 24 | 1, 6, 11, 56, 120 |
| 19 | 13 | 3/4 | -64 | -91 | 27 | 1, 6, 11, 36, 44, 56, 108, 120 |
| 20 | 7 | 3/4 | -65 | -94 | 29 | 1, 6, 11, 36, 52, 108 |
| 21 | 8 | 3/4 | -61 | -93 | 32 | 1, 6, 11, 44, 60, 116, 128 |
| 22 | 11 | 3/4 | -62 | -93 | 31 | 1, 6, 11, 36, 60, 104, 116, 128 |
| 23 | 6 | 3/4 | -64 | -92 | 28 | 1, 6, 11, 64, 153, 157 |
| 24 | 9 | 3/4 | -60 | -93 | 33 | 1, 6, 11, 36, 60, 104, 128 |
| 25 | 7 | 3/4 | -68 | -91 | 23 | 1, 6, 11, 36, 60, 128 |
| 26 | 7 | 3/4 | -61 | -90 | 29 | 1, 6, 11, 64, 124, 157 |
| 27 | 7 | 3/4 | -61 | -93 | 32 | 1, 6, 11, 64, 124, 157 |
| 28 | 12 | 3/4 | -69 | -91 | 22 | 1, 6, 11, 100, 112, 124, 153, 157 |
| 29 | 11 | 3/4 | -60 | -93 | 33 | 1, 6, 11, 36, 44, 104, 116, 128 |
| 30 | 7 | 2/4 | -72 | -91 | 19 | 1, 6, 11, 64, 112, 124 |
| 31 | 6 | 2/4 | -71 | -93 | 22 | 1, 6, 11, 44, 60 |
| 32 | 6 | 2/4 | -73 | -92 | 20 | 1, 6, 11, 60 |
| 33 | 7 | 3/4 | -71 | -93 | 22 | 1, 6, 11, 44, 60 |

## 1️⃣ N° point d’accès

C’est simplement le numéro du point d’accès Wi-Fi que tu analyses.
Exemples : AP1, AP2, AP3…

Il permet d’identifier facilement chaque borne Wi-Fi dans le bâtiment.

## 2️⃣ Access Point

C’est le nom (SSID interne ou label technique) du point d’accès détecté.
Ce n’est pas le nom du Wi-Fi public (comme “eduroam”), mais l’identifiant du matériel Wi-Fi.

Exemple : Ubiquiti_AP_G007_1

## 3️⃣ Force du signal

C’est la puissance reçue par ton appareil (pc/tablette) exprimée en percentage (%) ou parfois en ★★★★☆.
C’est une information grand public, plus simple que les dBm.

- 100 % → excellent signal

- 70 % → bon signal

- 40 % → faible signal

- < 20 % → très mauvais

## 4️⃣ Niveau du signal (dBm)

C’est la vraie valeur du signal, exprimée en dBm.
Le dBm est un logarithme : plus le nombre est proche de 0, meilleur est le signal.

Voici l’échelle :

| Niveau du signal (dBm) | Qualité |
| --- | --- |
| -30 dBm | 🔥 Excellent (collé à la borne) |
| -50 dBm | 👍 Très bon |
| -60 dBm | 🙂 Correct |
| -70 dBm | ⚠️ Faible |
| -80 dBm | ❌ Très mauvais |
| -90 dBm | ❌ Pas utilisable |

Exemple :
→ -65 dBm = signal moyen

## 5️⃣ Bruit du signal (dBm)

C’est le niveau du bruit radio dans l’environnement.
Le bruit correspond à toutes les ondes parasites (Bluetooth, micro-ondes, murs, autres bornes…).

Le bruit est toujours négatif :

| Bruit (dBm) | Interprétation |
| --- | --- |
| -90 dBm | 👍 Très faible bruit |
| -80 dBm | 🙂 Faible bruit |
| -70 dBm | ⚠️ Bruit déjà gênant |
| -60 dBm | ❌ Trop de bruit |

Plus la valeur est basse, mieux c’est.

## 6️⃣ SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Le SNR = Signal – Bruit
C’est le ratio entre le signal utile et le bruit, exprimé en dB.

C’est l’indicateur le plus important pour la qualité Wi-Fi.

| SNR | Qualité |
| --- | --- |
| > 40 dB | 🔥 Excellent |
| 30–40 dB | 👍 Bon |
| 20–30 dB | 🙂 Moyen |
| 10–20 dB | ⚠️ Mauvais |
| < 10 dB | ❌ Très mauvais (quasi inutilisable) |

Si SNR est bon → connexion stable.
Si SNR est mauvais → pertes de paquets, lenteur, coupures.

## 7️⃣ Canaux

Correspond au canal Wi-Fi utilisé par la borne.

Exemples :

- Canal 1, 6, 11 en 2.4 GHz

- Canal 36, 40, 44, 48 en 5 GHz

Le choix du canal est important car il détermine :

- les interférences avec les autres AP,

- la qualité de la connexion,

- les risques de saturation.

Si deux AP proches utilisent le même canal, il y aura des perturbations.

# 📌 Résumé simple pour tout comprendre

| Indicateur | Sert à quoi ? | Bonne valeur | Mauvaise valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Force du signal | Indique la puissance reçue | >70% | <40% |
| Signal dBm | Force réelle du signal | -30 à -60 dBm | < -75 dBm |
| Bruit dBm | Pollution radio autour | -90 dBm | -60 dBm |
| SNR | Rapport signal/bruit | >30 dB | <15 dB |
| Canaux | Optimisation du Wi-Fi | peu utilisé | saturé |

Si tu veux, je peux aussi :
✔️ analyser un tableau complet que tu remplis,
✔️ te faire une conclusion sur la connectivité Wi-Fi de l’IUT,
✔️ faire un graphique ou une carte thermique Wi-Fi.